BVS aqua s.r.o.; 254 01 Jílové u Prahy; tel.602 821 214, 241 950 177, fax 241 951 607,

info@bvsnet.cz, www.bvsaqua.cz


Akumulační nádrž BVS-NV 7
Určení

Objem nádrže je 7300 litrů.Nádrž je určena pro akumulaci  pitné, užitkové nebo odpadní – splaškové vody. Maximální přípustná teplota vody je 80OC. Přípustná hodnota pH je 3,0 - 8,5. 
Konstrukce nádrže
Konstrukce nádrže je kombinovaná. Stěny jsou provedeny z konstrukčních polypropylenových desek svařovaných metodou extrudního svařování. Horizontální výztuhy jsou provedeny z předpjatých  ocelových nerezových profilů. Konstrukce z nerezových profilů zajišťuje potřebné mechanické vlastnosti nádrže, zejména kruhovou pevnost. Nádrž je dále opatřena vertikálními vzpěrami z polypropylenu, nebo v kombinaci nerezocel/polypropylen. Z vnější strany je nádrž opatřena žebry s otvory pro vložení betonářské oceli. Součástí nádrže je vstupní šachta a průměru 600 mm. Vstupní šachta je  opatřena lehkým poklopem. Vstupní hrdla, nebo trubní prostupy se provádějí individuelně podle požadavku objednatele.
Certifikace

Certifikaci nádrže provedl TÜV Praha pod čj. 211/C5a/2008-405/08/02/08/0

Instalace nádrže 
A) V případě soudržné zeminy bez výskytu podzemní vody

Nádrž uložte na vyztuženou základovou desku. Naplňte ji vodou a obsypejte pískem stabilizovaným cementem, nebo jílem. Po dokončení obsypu vložte do žeber na stropě jímky betonářskou ocel D 8 mm a vybetonujte desku tloušťky cca 10 cm. Betonovou desku proveďte s přesahem přes půdorys jímky o cca 15 cm. 

B)   V případě nesoudržné zeminy nebo v případě  výskytu podzemní vody

Do žeber na dně nádrže vložte betonářskou ocel D 8 mm. Na urovnané dno výkopu postavte nádrž tak,  aby dno bylo vodorovné. Do výkopu vylijte tekutý beton tak, aby nádrž byla ponořena do betonu na výšku cca  10 cm.  Současně s betonáží plňte nádrž vodou. Do žeber na stěnách a na stropě jímky betonářskou ocel D 8 mm. Nádrž obetonujte po vrstvách tl. cca30 cm. Na stropě vybetonujte desku tloušťky cca 10 cm. Betonovou desku proveďte s přesahem přes půdorys jímky o cca 15 cm. 

[image: image1.jpg]Akumulacni nadrz BVS-NV 7





