BVS aqua s.r.o.;  254 01 Jílové u Prahy


[image: image1.png]




TECHNICKÝ LIST    

VODOMĚRNÁ ŠACHTA      VMS-1,0
Výrobek je určen pro instalaci  domovního vodoměru. 

Popis :
Šachta je provedena z hladkých konstrukčních polypropylenových desek metodou extrudního svařování. Proti vnějšímu tlaku je zevnitř  opatřena výztuhami – skružemi z nerez oceli.  Vnitřní průměr je 1,0 m, celková výška 1,5 m. Šachta je vybavena stupačkami a podstavcem pro vodoměrnou soupravu. V základním provedení je opatřena poklopem určeným do trávníku- nosnost 0,15 t. Za příplatek je možné dodat kompozitní poklop do komunikace třídy A15 ( 1,5 t) nebo B 125 (12,5 t). 

Prostupy  pro potrubí (PE 32 mm) jsou  provedeny pomocí vodotěsných – snadno rozebíratelných plastových tvarovek.   Potrubí PE  protáhněte tvarovkami – prostupy - do vodoměrné šachty a převlečné matky dotáhněte rukou.

Instalace : 
V případě umístění do trávníku v  soudržné zemině  bez výskytu podzemní vody.

Šachtu osaďte do cca 20 cm vysoké vrstvy písku stabilizovaného cementem   v poměru 10:1 

Stejným materiálem ji obsypejte.

V případě osazení do komunikace šachtu osaďte na betonovou desku armovanou „Kari sítí“ do vstvy ještě měkkého betonu. Boční stěny obetonujte. Nad stropem šachty vytvořte betonovou armovanou desku tl. 15 cm o půdorysu 1,2 x 1,2 m. Do betonu osaďte rám poklopu.

V případě nesoudržné zeminy a v případě  výskytu podzemní vody postupujte jako v předešlém případě. 

. 

www. bvsaqua.cz, e-mail : info@bvsaqua.cz, tel. 602821214


