BVS aqua s.r.o.; Čs. armády 547; 254 01 Jílové u Prahy; tel. 241 950 177; 602 821 214; www.bvsnet.cz
[image: image2.png]



Komunální čerpací stanice  Typ BVS-CS-K 
Určení

Čerpací stanice  jsou určeny zejména  pro bezproblémové přečerpávání splaškových odpadních vod. 
Výhody
· Nízké náklady na provoz a údržbu

Čerpadla jsou navrhována a vyráběna individuelně s ohledem na požadovaný průtok a výtlačnou výšku, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti a minimální spotřeby el.energie.

Z hlediska údržby je výhodná malá plocha čerpací šachty v hladině. Je vyloučeno  tvoření sedimentů nebo plovoucí tukové nebo  kalové „deky“. Konstrukce oběžného-šroubového kola umožňuje bezproblémové čerpání i kritických látek. Před čerpadly nemusí být  česlové koše ! 
· Provoz bez hygienických a technologických závad.

Velmi krátká doba zdržení odpadní vody v čerpací šachtě nedovolí zahnití odpadní vody s následujícími hygienickými závadami, zejména zápachem. Je téměř vyloučena vznik amoniaku a sirovodíku a následné problémy s korozí a technologickými závadami na ČOV.
· Dlouhá životnost

Použité materiály z nekorodujících materiálu a precizní konstrukce a materiály čerpadel zajišťují  životnost více než 25 let. Šoupata jsou umístěna mimo agresivní prostředí vně čerpací šachty. 
· Spolehlivý a  bezporuchový provoz

 Je dán použitím kvalitních švýcarských čerpadel HIDROSTAL a dlouholetým výběrem kvalitních prvků pro ovládání
· Dokonalá vodotěsnost a chemická odolnost

Jsou použity výhradně materiály s vysokou chemickou odolností – polypropylen, nerez ocel A2, A3. Prostupy jsou prováděny dílensky – svařováním.

· Jednoduchá a rychlá montáž 

Montáž jímky na místě stavby je rychlá a  jednoduchá. Rozsah „mokrých“  procesů je minimální. Vzhledem k vysoké pevnosti použitých PP-MEGA trub  je možné jímky pouze obsypat tříděným výkopkem  ( netýká se zajištění proti vztlaku).
· Nízká pořizovací cena

Ceny čerpacích stanic se pohybují od 90 000,- Kč výše v závislosti na výšce a průměru šachty a požadavků na technologické vybavení.
Popis
Kompletní čerpací stanice zahrnuje  čerpací šachtu vystrojenou armaturami, čerpadla a   skříň ovládání čerpadel. 

Návrh čerpací stanice provedeme zdarma pro váš konkrétní případ přečerpávání odpadních vod.
Zadání objednatele : 

Qd ( denní maximální množství odpadních vod) : …….. m3/den
Délka výtlačného potrubí : ………… m

Geodetické převýšení terénu : ………m

Hloubka uložení přítokového potrubí pod terénem v místě napojení na čerpací stanici :………….m

Požadujeme instalovat proplachovací soupravu :  ano/ne

Požadujeme instalovat vypouštěcí armaturu : ano/ne

Požadujeme instalovat GSM modem pro hlášení poruchy : ano/ne 

Na základě výše uvedených informací provedeme následující výpočty následný návrh čerpací stanice :
DN výtlačného potrubí :………mm

Rychlost proudění : ………….. m/s

Tlaková ztráta ∆p =…………. . m

Potřebný průtok čerpadlem : ……………l/s
Potřebný tlak ve výtlačném hrdle čerpadla : ………….. bar

Vhodný typ čerpadla (čerpadel) : …………………………………… .

Čerpací šachta je vyráběna dílensky  jako provozuschopný komplet. Z výroby  je vybavena spouštěcím zařízením pro čerpadla, zpětnými ventily a šoupaty pro odpadní vodu se zemní zákopovou soupravou. V případě požadavku na možnost vypuštění vody z výtlaku zpět do jímky bude instalováno třetí šoupátko včetně propojení. V případě požadavku na možnost proplachu výtlačného potrubí bude instalována  souprava pro proplach potrubí opatřená kulovým kohoutem a přípojkou na požární hadici „C“. 

Čerpací šachta je provedena ze dvou vzájemně propojených trub z kompozitního polypropylenu  o vnitřním průměru 800 1000, nebo 1200 mm. Trubky jsou u dna a stropu vzájemně propojeny. Plášť trub je zdvojený. Vnější plášť je profilovaný, vnitřní stěna je hladká. Dokonalá vodotěsnost konstrukce čerpací šachty včetně všech prostupů  je zaručena svařením. Vstupní otvory jsou zakryty  polypropylenovými, nebo litinovými poklopy s možností uzamčení.
Čerpací šachty jsou odolné vůči agresivitě odpadních vod zejména proti působení sirovodíku. Chemická odolnost je zaručena v rozmezí hodnot pH 2 až pH 12 ! Tepelná odolnost se pohybuje od         -20oC do + 90o C. Kruhová tuhost SN 8/12, kruhová pružnost 30 %.  
Ovládání a jištění čerpadel je zajištěno  ovládáním typ BVS pump kontrol pro dvě čerpadla. Ovládání umožňuje manuální a automatický provoz čerpadel. V automatickém režimu je možné zvolit režim střídání čerpadel po každém čerpání, spouštění čerpadel v kaskádě, nebo vyloučení souběhu čerpadel. Automatické je zálohování čerpadel v případě poruchy. Základním ovládacím prvkem jsou plovákové dvouplášťové spínače. Může být též použito tlakové čidlo nebo ultrazvuková sonda, popřípadě jejich kombinace. Ovládání obsahuje akustickou a světelnou signalizaci poruchových stavů, kterou je možné doplnit o  GSM modul dálkové bezdrátové signalizace, nebo výstupy pro specifickou telemetrii provozovatele. 
Ovládání čerpadel se umísťuje do 5-ti metrů od čerpací šachty do zděného sloupku. 

Ovládání je možné umístit též do  skříně z polykarbonátu ( dodávka BVS) typ 750, ve které může být umístěn i elektroměr. Rozměry polykarbonátové skříně  jsou : výška 1606 mm z toho nad terénem 1000 mm, šířka 745 (595)mm, hloubka 225 (330) mm. Dvířka jsou opatřena zapuštěným zámkem FAB.

V případě požadavku na větší akumulační prostor  čerpací šachty, přidává se k čerpací šachtě retenční  nádrž o potřebném objemu. Retenční  nádrž  je propojena s čerpací šachtou v úrovni dna retence. Tímto způsobem je zajištěno, že po opětovném zprovoznění čerpadel dojde k úplnému vyprázdnění retenční nádrže.    
Polykarbonátová skříň pro ovládání                  Čerpací zdvojená šachta
[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]TV

FNPR

AT Y





Čerpadlo HIDROSTAL
[image: image5.jpg]



[image: image1.jpg]J

) C
T]L

3
3 C
) C

I (

) (

) (
) C

D C

) (

1 [

L
L

r

[jl;
[L

:;l





